Clima Solar

Documentacao Tecnica

Sistema de Monitoramento de Clima Espacial para Operacoes GNSS

Versao 1.0  |  05 de junho de 2026

Backend: https://clima-solar-production.up.railway.app

Frontend: https://thomasak47.github.io/clima-solar/

Repositorio: https://github.com/ThomasAK47/clima-solar

# Sumario

# 1. Visao Geral do Sistema

## Objetivo

O Clima Solar e um aplicativo de monitoramento de clima espacial por geolocalizacao. Dado um par de coordenadas (latitude/longitude), o sistema consulta indices ionosfericos e geomagneticos em tempo real e retorna um score de risco composto (0-1) classificado em tres niveis: BAIXO (verde), MEDIO (amarelo) e ALTO (vermelho). O publico-alvo sao operadores de sistemas GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) que precisam de alertas antecipados sobre condicoes adversas de propagacao de sinal.

## Arquitetura Geral

O sistema e composto por tres camadas principais:

- Frontend (PWA): Interface HTML/CSS/JavaScript pura, sem frameworks, hospedada no GitHub Pages. Consome a API REST do backend via fetch() e armazena historico local em localStorage.

- Backend (API REST): Servidor FastAPI (Python 3.12) hospedado na plataforma Railway. Executa um loop de atualizacao a cada 15 minutos buscando indices de fontes externas e disponibiliza endpoints REST com cache em memoria.

- Fontes de Dados: NOAA SWPC (Kp, F10.7), Kyoto WDC via espelho NOAA (Dst) e EMBRACE/INPE (S4, sigma_phi). Os dados sao buscados automaticamente pelo backend; o frontend nunca acessa as fontes diretamente.

## Tecnologias Utilizadas

| Camada | Tecnologia / Ferramenta |
| --- | --- |
| Backend | Python 3.12 ¦ FastAPI ¦ httpx ¦ NumPy ¦ SQLite ¦ Railway (Docker) |
| Frontend | HTML5 / CSS3 / JavaScript puro ¦ Leaflet 1.9.4 ¦ Chart.js 4.4.1 ¦ PWA (Service Worker) |
| Hospedagem | Backend: Railway (container Docker) ¦ Frontend: GitHub Pages via GitHub Actions |
| Repositorio | https://github.com/ThomasAK47/clima-solar |

# 2. Fontes de Dados

O backend realiza requisicoes HTTP a tres fontes publicas a cada 15 minutos. Todas as fontes sao de acesso publico e nao requerem autenticacao.

## 2.1 NOAA SWPC — Indice Kp

Nome e Instituicao: NOAA Space Weather Prediction Center (Boulder, CO, EUA).

- URL: https://services.swpc.noaa.gov/products/noaa-planetary-k-index.json

- Parametro coletado: Indice Kp planetario (campo "Kp" com K maiusculo), frequencia de 15 minutos.

- Metodo de autenticacao: nenhum (endpoint publico REST/JSON).

- Formato de resposta: lista de objetos JSON com campos time_tag e Kp. O coletor suporta tanto o formato lista-de-dicts quanto lista-de-listas para garantir compatibilidade com variacoes do endpoint.

- Tratamento de falhas: em caso de erro HTTP ou ausencia de valores validos (campo Kp nulo), o ciclo de coleta registra o erro em snapshot.errors e mantem o ultimo valor disponivel em cache ate o proximo ciclo bem-sucedido.

## 2.2 NOAA SWPC — Fluxo Solar F10.7

Nome e Instituicao: NOAA Space Weather Prediction Center.

- URL: https://services.swpc.noaa.gov/products/summary/10cm-flux.json

- Parametro coletado: Fluxo de radio solar em 10,7 cm (campo "flux" ou "Flux"), medido em unidades de fluxo solar (sfu).

- Metodo de autenticacao: nenhum. Timeout de 15 segundos.

- Formato de resposta: dicionario JSON ou lista de dicts/listas. O coletor identifica automaticamente o formato pelo tipo do dado retornado e extrai o campo de fluxo pelo nome ou posicao.

- Tratamento de falhas: idem ao Kp — excecao capturada, erro registrado, ciclo continua com os demais parametros.

## 2.3 Kyoto WDC / NOAA — Indice Dst

Nome e Instituicao: Kyoto World Data Center for Geomagnetism (Kyoto, Japao), espelho disponibilizado pela NOAA.

- URL: https://services.swpc.noaa.gov/products/kyoto-dst.json

- Parametro coletado: Indice de perturbacao geomagnetica Dst (campo "dst"), em nanoTesla (nT). Valores negativos indicam tempestades geomagneticas.

- Metodo de autenticacao: nenhum (espelho publico NOAA). Timeout de 15 segundos.

- Formato de resposta: lista de dicts {time_tag, dst}. O coletor filtra entradas com dst == null antes de selecionar o valor mais recente.

- Tratamento de falhas: excecao capturada por try/except, erro registrado em snapshot.errors. O motor de risco usa fallback de sub-score 0.5 para Dst quando o dado esta indisponivel.

## 2.4 EMBRACE/INPE — S4 e Sigma_phi

Nome e Instituicao: EMBRACE (Estudo e Monitoramento Brasileiro do Clima Espacial), programa do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Sao Jose dos Campos, SP).

- URL base: https://embracedata.inpe.br/scintillation/maps/

- Parametros coletados: S4 (indice de cintilacao de amplitude, adimensional) e sigma_phi (desvio padrao de fase, em radianos). Os produtos ROTI e VTEC nao estao disponiveis neste produto de mapa.

- Estrutura de acesso: listagem Apache de diretorios organizados por parametro / ano / dia-do-ano (DOY). O coletor le o HTML da listagem, extrai os nomes dos arquivos via regex (padroes S4_MAP_*.txt e SIGMAPHI_MAP_*.txt) e seleciona o mais recente por hora/minuto.

- Formato das matrizes: arquivo ASCII delimitado por ponto-e-virgula (;), 191 colunas (lon -140 a -20 graus) e ~128 linhas (lat -60 a +50 graus). Valores -1 indicam ausencia de dado e sao convertidos para NaN.

- Interpolacao: bilinear sobre a grade lat/lon, calculada em CPU puro (NumPy) sem chamadas de rede. Cada requisicao /status interpola as matrizes ja armazenadas em cache de memoria.

- Defasagem de processamento: ~6 a 9 horas (normal para o produto EMBRACE). Nao ha atraso artificial — e o tempo de processamento do proprio instituto.

- Metodo de autenticacao: nenhum (servidor publico Apache). Timeout de 20 segundos por requisicao.

- Tratamento de falhas: se o diretorio do dia atual nao tiver arquivos, o coletor tenta o dia anterior. Se ambos falharem, as matrizes ficam como None e o motor de risco redistribui os pesos de S4 e sigma_phi para os demais parametros disponiveis.

# 3. Parametros Monitorados

A tabela a seguir descreve cada parametro coletado, sua grandeza fisica, unidade de medida, os tres limiares de risco e a fonte de dados correspondente.

| Parametro | Descricao fisica | Unidade | Baixo (verde) | Medio (amarelo) | Alto (vermelho) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp | Indice geomagnetico planetario — mede perturbacoes no campo magnetico terrestre causadas pelo vento solar | 0 a 9 | 0 a 3 | 4 a 5 | >= 6 | NOAA SWPC |
| Dst | Indice de tempestade geomagnetica — variacao do campo magnetico no equador; valores negativos indicam tempestades | nT | > -30 | -30 a -100 | < -100 | Kyoto/NOAA |
| F10.7 | Fluxo de radio solar em 10,7 cm — proxy da atividade solar e ionizacao ionosferica | sfu | < 100 | 100 a 150 | > 150 | NOAA SWPC |
| S4 | Indice de cintilacao de amplitude — variacao da potencia do sinal GNSS ao atravessar a ionosfera | admens. | < 0,3 | 0,3 a 0,6 | > 0,6 | EMBRACE/INPE |
| sigma_phi | Cintilacao de fase — desvio padrao da fase do sinal GNSS em 60 s (Phi60); afeta diretamente o rastreamento de portadora nos receptores | rad | < 0,1 | 0,1 a 0,5 | > 0,5 | EMBRACE/INPE |

Nota: ROTI (Rate of TEC Index) e VTEC (Vertical Total Electron Content) estao previstos no modelo de dados (campos roti_tecu_min e vtec_tecu no modelo EmbraceData) mas nao sao fornecidos pelo produto de mapa EMBRACE atualmente utilizado. Quando presentes, teriam pesos de 0,10 cada.

# 4. Motor de Risco — Calculo do Score Composto

## 4.1 Normalizacao por Parametro

Cada parametro bruto e convertido em um sub-score normalizado no intervalo [0, 1] por funcoes de normalizacao lineares por partes. As funcoes seguem um padrao de tres zonas: zona verde (sub-score 0 a 0,3), zona amarela (0,3 a 0,6) e zona vermelha (0,6 a 1,0). A seguir estao as funcoes implementadas em risk_engine.py:

- Kp: [0, 4) -> linear de 0 a 0,3; [4, 6) -> linear de 0,3 a 0,6; [6, 9] -> linear de 0,6 a 1,0.

- Dst: (> -30) -> 0,0; [-100, -30] -> linear de 0,3 a 0,6; (< -100) -> linear de 0,6 a 1,0.

- F10.7: [0, 100) -> linear de 0 a 0,3; [100, 150) -> linear de 0,3 a 0,6; [>= 150] -> linear de 0,6 a 1,0.

- S4: [0, 0,3) -> linear de 0 a 0,3; [0,3, 0,6) -> linear de 0,3 a 0,6; [>= 0,6] -> linear de 0,6 a 1,0.

- sigma_phi: [0, 0,1) -> linear de 0 a 0,3; [0,1, 0,5) -> linear de 0,3 a 0,6; [>= 0,5] -> linear de 0,6 a 1,0.

## 4.2 Pesos e Score Composto

O score composto e calculado como uma media ponderada dos sub-scores dos parametros disponiveis:

| Parametro | Peso nominal | Descricao |
| --- | --- | --- |
| Kp | 0,20 (20%) | Atividade geomagnetica global |
| Dst | 0,15 (15%) | Intensidade de tempestade geomagnetica |
| F10.7 | 0,15 (15%) | Atividade solar / ionizacao ionosferica |
| S4 | 0,175 (17,5%) | Cintilacao de amplitude GNSS |
| sigma_phi | 0,125 (12,5%) | Cintilacao de fase GNSS |
| ROTI | 0,10 (10%) | Taxa de variacao de TEC (futuro) |
| VTEC | 0,10 (10%) | Conteudo eletronico total vertical (futuro) |
| TOTAL | 1,00 (100%) |  |

Formula do score final:

score = SUM(sub_score[i] * peso[i]) / SUM(peso[i])

onde o somatorio considera apenas os parametros com valores disponiveis. Parametros ausentes (null) nao sao incluidos no numerador nem no denominador, garantindo que o score sempre utilize 100% do peso disponivel — nunca 80% ou menos.

## 4.3 Comportamento com Fontes Indisponiveis

O motor distingue dois tipos de fallback:

- Kp, Dst e F10.7: se indisponiveis, recebem sub-score de fallback igual a 0,5 (risco moderado) e sao incluidos no calculo com seu peso integral. Isso evita que falhas de rede na NOAA mascararem um evento solar.

- S4, sigma_phi, ROTI e VTEC: se indisponiveis (None), seus pesos sao removidos tanto do numerador quanto do denominador. O score e calculado apenas sobre os parametros presentes, com redistribuicao proporcional automatica dos pesos.

## 4.4 Classificacao de Risco

| Nivel | Score | Cor | Interpretacao |
| --- | --- | --- | --- |
| BAIXO | < 0,3 | Verde | Condicoes normais. Operacoes GNSS sem restricoes. |
| MEDIO | 0,3 a 0,6 | Amarelo | Perturbacoes moderadas. Monitoramento recomendado. |
| ALTO | >= 0,6 | Vermelho | Condicoes adversas. Degradacao de performance GNSS provavel. |

# 5. API REST

O backend expoe quatro endpoints publicos. A URL base de producao e https://clima-solar-production.up.railway.app. CORS esta habilitado para todas as origens (allow_origins=["*"]).

| Metodo | Rota | Parametros | Resposta | Cache |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /status | lat (float), lon (float) — obrigatorios; -90<=lat<=90, -180<=lon<=180 | score composto, nivel de risco, sub-scores por parametro, valores brutos, idade dos dados, erros de coleta | Nenhum (tempo real) |
| GET | /history | lat (float), lon (float) — obrigatorios | Ultimas 48 horas de leituras para a localizacao (arredondada a 1 decimal de grau), ordenadas da mais antiga para a mais recente | Nenhum |
| GET | /heatmap | Nenhum | Grade 1,0 grau cobrindo o Brasil (~900 pontos) com {lat, lon, s4, score} por ponto | 15 minutos (servidor) |
| GET | /health | Nenhum | {ok: true, cache_age_s, embrace_loaded} — utilizado pelo Railway para healthcheck | Nenhum |

Persistencia de historico: a cada requisicao /status bem-sucedida, o sistema persiste o snapshot (score, Kp, Dst, F10.7, S4, sigma_phi) em banco SQLite localizado em /data/historia.db (volume Railway montado). A retencao e de 48 horas, com deduplicacao automatica (ignora escrita se ja existe registro para a mesma localizacao nos ultimos 10 minutos). Operacoes de banco sao executadas em asyncio.to_thread() para nao bloquear o event loop.

# 6. Frontend e Interface

## 6.1 Tecnologia

O frontend e um Progressive Web App (PWA) implementado em HTML5, CSS3 e JavaScript puro (sem frameworks). Um unico arquivo index.html contem toda a logica da aplicacao. O deploy e feito automaticamente via GitHub Actions para o GitHub Pages a cada push no branch main.

## 6.2 Funcionalidades Principais

- Geolocalizacao: usa a API Geolocation do browser para obter lat/lon do usuario e consultar o /status do backend.

- Score card principal: exibe nivel de risco (BAIXO/MEDIO/ALTO) com cor e barra de progresso animada.

- Cards de indices: 5 cards (Kp, Dst, S4, F10.7, sigma_phi) com barras coloridas indicando a zona de risco e badges de tendencia (seta para cima, baixo ou lateral) calculados comparando a ultima e a penultima leitura armazenadas em localStorage.

- Mapa ionosferico: mapa Leaflet com tiles CartoDB Dark + marcador da localizacao do usuario. Heatmap de retangulos 1,5 x 1,5 graus coloridos por score (ativavel via toggle), alimentado pelo endpoint /heatmap.

- Grafico historico: Chart.js 4.4.1, multiplas series (Score, Kp, Dst, S4, sigma_phi), buscando dados do /history com fallback para localStorage.

- Notificacoes push nativas: alerta quando o nivel de risco muda de categoria (ex.: BAIXO -> MEDIO).

- PWA completo: manifest.json, service worker (cache-first para assets estaticos, network-first para chamadas de API), icones 192px e 512px, instalavel como app nativo.

- Modo offline: banner amarelo informativo quando o dispositivo esta sem conectividade.

- Auto-refresh: a interface atualiza automaticamente a cada 5 minutos.

## 6.3 Hospedagem

O frontend e servido estaticamente pelo GitHub Pages. O workflow .github/workflows/deploy-pages.yml copia o conteudo de frontend/ para o ambiente de Pages a cada push. URL de producao: https://thomasak47.github.io/clima-solar/

# 7. Limitacoes e Trabalhos Futuros

## 7.1 Limitacoes Atuais

- Defasagem dos dados EMBRACE: o produto de mapa EMBRACE/INPE tem defasagem tipica de 6 a 9 horas em relacao ao tempo real. Isso e intrinseco ao fluxo de processamento do instituto e nao pode ser reduzido pelo aplicativo.

- Cobertura geografica limitada: a grade EMBRACE cobre longitude -140 a -20 graus e latitude -60 a +50 graus (Americas). Requisicoes de pontos fora dessa janela retornam S4 e sigma_phi como null, com redistribuicao de pesos.

- ROTI e VTEC ausentes: o produto de mapa utilizado nao inclui ROTI (Rate of TEC Index) nem VTEC (Vertical TEC). Os campos estao modelados no codigo mas sempre retornam null na versao atual.

- Historico por localizacao, sem autenticacao de usuario: o historico SQLite e indexado por coordenadas arredondadas a 1 decimal de grau (~11 km de precisao). Nao ha identificacao de dispositivo ou usuario, o que pode causar colisoes em areas de alta densidade.

- Banco de dados SQLite: adequado para o volume atual (um registro por localizacao a cada 10 min, retencao de 48h). Para escalas maiores, seria necessaria migracao para PostgreSQL.

## 7.2 Trabalhos Futuros

- VTEC via IONEX: integracao com arquivos .INX do IGS/NASA CDDIS (https://cddis.nasa.gov/archive/gnss/products/ionex/), com defasagem de ~2 horas e acesso publico mediante registro gratuito.

- Migracao para PostgreSQL no Railway: necessaria se a base de usuarios crescer significativamente, aproveitando o suporte nativo do Railway a PostgreSQL.

- Historico por dispositivo: implementar identificacao de sessao (token anonimo ou autenticacao leve) para separar historicos de diferentes usuarios na mesma regiao.

- Resolucao do heatmap ajustavel: o endpoint /heatmap atualmente usa passo de 1,0 grau (~2025 pontos). Poderia ser parametrizavel para oferecer resolucoes mais altas (~0,5 grau) ou mais baixas conforme a performance do cliente.

- Alertas por email/webhook: alem das notificacoes push do browser, enviar alertas proativos por email ou webhook (ex.: Slack) quando o score superar limiares configurados pelo usuario.

# 8. Referencias

[1] NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC). Real-Time Solar Wind and Geomagnetic Indices.

Disponivel em: https://www.swpc.noaa.gov

[2] Kyoto World Data Center for Geomagnetism. Dst Index. Kyoto University, Japao.

Disponivel em: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/

[3] EMBRACE — Estudo e Monitoramento Brasileiro do Clima Espacial. INPE, Sao Jose dos Campos, Brasil.

Disponivel em: http://www2.inpe.br/climaespacial/portal/embrace/

[4] IGS — International GNSS Service. IONEX Products (VTEC). NASA CDDIS Archive.

Disponivel em: https://cddis.nasa.gov/archive/gnss/products/ionex/

[5] FastAPI. Tiangolo. Disponivel em: https://fastapi.tiangolo.com

[6] Leaflet.js — an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps (v1.9.4). Disponivel em: https://leafletjs.com

[7] Chart.js — Simple yet flexible JavaScript charting library (v4.4.1). Disponivel em: https://www.chartjs.org